| INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. M. Mossakowskiego PAN | Nazwa |  |  |  | Ilość stron | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI NIEBEZPIECZNYMI W INSTYTUCIE MEDYCYNY DOŚWIADCZLNEJ im. M. MOSSAKOWSKIEGO PAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wydanie: | 1 |
|  |  |  |  |  | Data wydania: | 23.01.2012 |
|  | Numer | #### 1B | #### Egzemplarz | 1 | Data obowiązywania: |  |

- Cel procedury

Określenie zasad i sposobu postępowania z niebezpiecznymi odpadami medycznymi powstającymi w związku z działalnością Instytutu.

2. Przedmiot procedury:

Procedura dotyczy zasad postępowania z odpadami medycznymi niebezpiecznymi pochodzącymi z wszystkich miejsc ich wytwarzania. (Ambulatorium IMDiK PAN, zakłady i pracownie IMDiK PAN prowadzące badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny.

3. Miejsce i zakres działania:

Teren Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

4.Odpowiedzialność

Procedura jest obowiązująca dla wszystkich pracowników wytwarzających odpady medyczne niebezpieczne oraz biorących udział w ich transporcie wewnętrznym.

Osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim jej stosowaniem są: lekarz pracujący w ambulatorium, kierownicy zakładów i pracowni lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu personel.

Osobą odpowiedzialną  z ramienia Instytutu za gospodarkę odpadami jest Pani Dorota Czajkowska

5. Terminologia:

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. oraz ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach( Dz. U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243)

odpady medyczne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania.

Poszczególne odpady oznacza się odpowiednimi kodami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów.

ODPADY NIEBEZPIECZNE- SA to odpady, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co, do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska

Odpady niebezpieczne o kodzie 16 05 06* są to chemikalia laboratoryjne i analityczne, (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

6.TRYB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI NIEBEZPIECZYMI

- Odpady takie jak niektóre środki farmaceutyczne, opakowania po lekach wykonane ze szkła i papieru i tworzyw sztucznych zawierające substancje niebezpieczne, chemikalia laboratoryjne itp. gromadzi się w workach lub pojemnikach jednorazowych koloru żółtego oznaczonych kodem 16 05 06*

- Odpady niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach( stłuczone ampułki, końcówki pipet i inne przedmioty o ostrych końcach lub krawędziach z resztkami substancji niebezpiecznych) gromadzi się w sztywnych odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia koloru żółtego

- Odpady niebezpieczne w postaci płynnej – należy przetrzymywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach.

- Pozostałe odpady niebezpieczne przetrzymywać w opakowaniach, pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych uniemożliwiających przedostanie się do środowiska substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach.

Pojemniki powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje:

- kod odpadów w nich przechowywanych.

      - 16 05 06*

- miejsce pochodzenia odpadów ( nazwa zakładu, pracowni, adres);

- datę ich zamknięcia

- Transport wewnętrzny odpadów medycznych niebezpiecznych do miejsca ich magazynowania/odbioru.

- Przy transporcie odpadów niebezpiecznych medycznych należy nosić odzież ochronną.

- Odpady transportuje się w pojemnikach transportowych zamkniętych.

- Raz zamkniętych pojemników jednorazowych lub worków nie wolno otwierać, a w przypadku uszkodzenia należy go w całości umieścić w innym, większym pojemniku lub worku.

- Transport odpadów medycznych wewnątrz Instytutu z miejsc ich wytwarzania, do pomieszczenia ich magazynowania/odbioru powinien odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo personelu i ludzi postronnych

B. Magazynowanie i odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych

- Odpady medyczne niebezpieczne należy magazynować w wyznaczonym miejscu w magazynie odpadów  znajdującym się w budynku gospodarczym            		     pomieszczenie nr  T-1

- -Odpady należy przekazać do utylizacji przez uprawnioną firmę.

- Po każdorazowym oddaniu odpadów do utylizacji karty przekazania należy złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

- Za prawidłowe magazynowanie odpadów medycznych zakaźnych 	odpowiedzialna jest Pani Dorota Czajkowska.

- Odpady niebezpieczne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni

W kwestiach nieuregulowanych procedurą obowiązują przepisy Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

| Opracował: Główny Specjalista d.s. Weterynarii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN |  |
| --- | --- |
| Sprawdził: Inspektor do spraw BHP Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN |  |
| Zatwierdził: Dyrektor d.s. administracji Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M . Mossakowskiego PAN |  |