| INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. M. Mossakowskiego PAN | Nazwa |  |  |  | Ilość stron | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŹNYMI W INSTYTUCIE MEDYCYNY DOŚWIADCZLNEJ im. M. MOSSAKOWSKIEGO PAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wydanie: | 1 |
|  |  |  |  |  | Data wydania: | 23.01.2012 |
|  | Numer | #### 1A | #### Egzemplarz | 1 | Data obowiązywania |  |

- Cel procedury

Określenie zasad i sposobu postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi powstającymi w związku z działalnością Instytutu.

2. Przedmiot procedury:

Procedura dotyczy zasad postępowania z odpadami medycznymi pochodzącymi

z wszystkich miejsc ich wytwarzania. (Ambulatorium IMDiK PAN, zakłady i pracownie IMDiK PAN prowadzące badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny.

Osobą odpowiedzialną  z ramienia Instytutu za gospodarkę odpadami jest. Pani Dorota Czajkowska

3. Miejsce i zakres działania:

Teren Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

4.Odpowiedzialność

Procedura jest obowiązująca dla wszystkich pracowników wytwarzających odpady medyczne oraz biorących udział w ich transporcie wewnętrznym.

Osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim jej stosowaniem są: lekarz pracujący w ambulatorium, kierownicy zakładów i pracowni lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu personel.

5. Terminologia:

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. oraz ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach( Dz. U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243)

odpady medyczne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania.

Poszczególne odpady oznacza się odpowiednimi kodami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów.

ODPADY ZAKAŹNE - są to odpady, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co, do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

Należą do nich odpady o następujących kodach:

- kod - 18 01 02* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew służące do jej

przechowywania (z wyłączeniem  18 01 03*)

- kod - 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co, do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

(np. igły iniekcyjne, bagietki szklane, skalpele, gaziki oraz inny sprzęt, który pozostał w kontakcie z pacjentem, wydalinami lub wydzielinami stanowiącymi potencjalne ryzyko zakażenia, preparaty biologiczne, w tym aktywne szczepionki.)

6.TRYB POSTĘPOWANIA

A .	Odpady medyczne zakaźne o ostrych końcach i krawędziach ( np. igły i skalpele igły, stłuczone szkło, pipety, ostrza skalpeli, płytki szklane, ampułki, pałeczki szklane i drewniane.);

1.a.)	Zbiera się je w sztywnych odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia.

2.a.)	Pojemniki powinny być koloru czerwonego.

3.a.)	Pojemniki umieszcza się w miejscach powstawania odpadów.

4.a.)	Przed korzystaniem z pojemnika należy go zamknąć większą pokrywą.

5.a.)	Po użyciu ostrego sprzętu umieszcza się go w pojemniku, z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności:

- w czasie wkładania brudnych przedmiotów należy zwracać uwagę na to, aby nie infekować zewnętrznej powierzchni pojemnika.

- w celu uniknięcia zakłucia się igłą nie zaleca się zakładania osłonek na igły (należy korzystać ze specjalnych wycięć w pojemnikach ułatwiających usuwanie igły ze strzykawki)

6.a.)	Pojemniki jednorazowego użycia mogą być wypełnione do nie więcej 2/3 ich objętości.

7.a.)	Po napełnieniu pojemnika należy go szczelnie zamknąć mniejszą pokrywą.

8.a.)	Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników.

9.a.)	Pojemniki powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje:

- kod odpadów w nich przechowywanych.

kod - 18 01 03* dla wszelkich ostrych narzędzi lub przedmiotów stosowanych przy zabiegach medycznych lub mających kontakt z materiałem ludzkim ( igły, stłuczone szkło, pipety, ostrza skalpeli, płytki szklane, ampułki, pałeczki szklane i drewniane.);

- miejsce pochodzenia odpadów ( nazwa zakładu, pracowni, adres);

- datę ich zamknięcia.

### B. 	Części tkanek lub drobne przedmioty i sprzęt mający kontakt z materiałem

skażonym (z wyłączeniem odpadów o ostrych końcach) typu: strzykawki, pojemniki

z krwią, gaziki, rękawiczki itp.

1.b.)	można gromadzić w pojemnikach jednorazowego użytku koloru czerwonego odpornych na przemoknięcie i zaopatrzonych w zamknięcie lub w workach foliowych koloru czerwonego umieszczonych w pojemnikach na odpady wielokrotnego użytku ( najlepiej wiadrach pedałowych). Przy czym:

- pojemnik musi być wyścielony workiem foliowym koloru czerwonego.

- worek powinien mieć wywinięty mankiet okrywający górną część pojemnika.

- w czasie wkładania brudnych przedmiotów trzeba zwracać uwagę na to, aby nie infekować zewnętrznej powierzchni pojemnika.

- po napełnieniu wiadra do ok. 2/3 jego wysokości, należy wyjąć worek foliowy ze skażoną zawartością z pojemnika w następujący sposób:

- ręce należy włożyć pod wywinięty mankiet, tak, aby nie dotykać do wnętrza worka i tym samym nie infekować jego zewnętrznej powierzchni

- wyprostować worek

- zamknąć go przy użyciu plastikowej plomby ( lub zawiązać tasiemką)

- zamknięty worek włożyć do drugiego czystego worka wskazane jest aby druga osoba trzymała otworzony czysty worek a osoba zamykająca worek wypełniony odpadami włożyła go bezpośrednio do czystego worka)

- worek należy zawiązać

- Pojemniki i worki jednorazowego użytku można pobrać z magazynu Instytutu.

2.b.)	Pojemnik wielokrotnego użytku zdezynfekować; po wyschnięciu włożyć 		świeży worek pamiętając o wywinięciu mankietu.

3.b.)	Jednorazowe pojemniki lub worki powinny posiadać widoczne 			oznakowanie 	zawierające następujące informacje:

- kod odpadów w nich przechowywanych.

kod - 18 01 02* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew służące 	do jej 	przechowywania.

kod - 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 	chorobotwórcze lub ich toksyny.

- miejsce pochodzenia odpadów ( nazwa zakładu, pracowni, adres);

- datę ich zamknięcia.

4.b.)	Po napełnieniu jednorazowych pojemników lub worków do 2/3 objętości lub 		upływie dopuszczalnego czasu użytkowania, zabezpieczone i oznakowane 		pojemniki lub worki przekazać do odpowiedniego miejsca 				magazynowania/odbioru znajdującego się w pomieszczeniu   nr T-1 w 		budynku technicznym T.

5.b.)  Klucz do pomieszczenia nr T-1. znajduje się w  Portierni głównej.

C. 	Transport wewnętrzny odpadów medycznych zakaźnych do miejsca ich magazynowania/odbioru.

1.c.)	Przy transporcie odpadów zakaźnych medycznych należy nosić odzież 	ochronną.

2.c.)	Odpady transportuje się w pojemnikach transportowych zamkniętych.

3.c.)	Po odbytym transporcie pojemnik powinien być umyty i zdezynfekowany.

4.c.)	W ambulatorium, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne oraz w zakładach 	lub pracowniach, gdzie przeprowadzane są badania w zakresie medycyny 	należy wyznaczyć miejsce przeznaczone do dezynfekcji, mycia i 	przechowywania wewnątrzzakładowych środków transportu wewnętrznego 	odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia.

5.c)	Raz zamkniętych pojemników jednorazowych lub worków nie wolno otwierać, 	a w przypadku uszkodzenia należy go w całości umieścić w innym, większym 	pojemniku lub worku.

6.c.)	Transport odpadów medycznych wewnątrz Instytutu z miejsc ich

wytwarzania, do pomieszczenia ich magazynowania/odbioru powinien

odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo personelu i ludzi

postronnych.

D.	Magazynowanie i odbiór odpadów medycznych zakaźnych

1.d.)	 Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin

w pomieszczeniach o temp. 10ºC i wyższej. W temperaturze poniżej 10ºC odpady medyczne zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.

2d.)	Miejscem magazynowania odpadów medycznych jest przenośne urządzenie chłodnicze - zamrażarka znajdująca się w pomieszczeniu nr T -1 znajdującym się w budynku technicznym T

3.d.)	Po każdym usunięciu odpadów miejsce magazynowania myje się i dezynfekuje.

4.d.)	pomieszczenie należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz pomieszczenie musi być zabezpieczone przed dostępem owadów i gryzoni.

5.d.)	Odpady należy przekazać do utylizacji przez uprawnioną firmę.

6.d.)	 Po każdorazowym oddaniu odpadów do utylizacji karty przekazania należy złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

7.b.) 	Za prawidłowe magazynowanie odpadów medycznych zakaźnych 			odpowiedzialny jest Pani Dorota Czajkowska.

# F.	Podczas obchodzenie się z odpadami niebezpiecznymi postępować zgodnie z 	procedurą nr 1B– Procedura o odpadach niebezpiecznych.

W kwestiach nieuregulowanych procedurą obowiązują przepisy Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

| Opracował: Główny Specjalista d.s. Weterynarii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN |  |
| --- | --- |
| Sprawdził: Inspektor do spraw BHP Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN |  |
| Zatwierdził: Dyrektor d.s. Ogólnych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN |  |