| Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN | Procedura postępowania z odpadami niebezpiecznym w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wydanie: | II |
|  |  |  |  |  | Data wydania: | 01.02.2014 |
|  | Numer | #### I | #### Egzemplarz | I | Data obowiązywania | 01.02.2014 |

1. Cel procedury

Określenie zasad i sposobu postępowania z odpadami powstającymi w związku z działalnością Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

2. Przedmiot procedury:

Procedura dotyczy zasad postępowania z odpadami pochodzącymi ze wszystkich miejsc ich wytwarzania - Zakłady , Pracownie, Działy w IMDiK PAN.

Osobą odpowiedzialną  z ramienia Instytutu za gospodarkę odpadami jest kierownik

Działu Administracyjno- Gospodarczego.

3. Miejsce i zakres działania:

Teren Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

4.Odpowiedzialność

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników wytwarzających odpady oraz biorących udział w transporcie wewnętrznym.

Osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim jej stosowaniem

są kierownicy zakładów i pracowni lub wyznaczeni i przeszkoleni do tego celu pracownicy.

Informacje ogólne

Procedury postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne w IMDiK  zostały przygotowane w celu przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu Odpadów.

Katalog odpadów umożliwia kwalifikację odpadu przez zaliczenie do odpowiedniej grupy oraz rodzaju odpadu.

Ustawa zakazuje klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, substancjami, materiałami prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych

do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych.

Aktualny KATALOG ODPADÓW  został zamieszczony na stronie Instytut w zakładce :

INSTYTUT – DOKUMENTY – PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

w IMDiK

5. Procedury  postępowania z odpadami niebezpiecznymi najczęściej wytwarzanymi w Instytucie:

Rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników / kod 14 06 03 */

Odpady stanowią min. ksylen, aceton, metanol, chloroform, formalina.

Materiał przeznaczony do utylizacji  należy gromadzić w pojemnikach odpornych na przemoknięcie a znajdujące się w nim preparaty powinny być szczelnie zamknięte najlepiej

w opakowaniach od producenta.

Zabezpieczony pojemnik z odpadami  powinien posiadać widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje:

- kod odpadów (  14 06 03 *)

- miejsce pochodzenia odpadu (nazwa pracownia, zakładu, adres).

- datę ich zamknięcia

Prawidłowo zabezpieczone odpady należy przekazywać do Działu Administracyjno – Gospodarczego /pokój nr A 001/ tel. 579.

Zużyte urządzenia zawierające freon, HCFC, HFC / kod 16 02 11 */

Zgodnie z ustawą, przy zakupie sprzętu  chłodniczego,  placówka handlowa ma obowiązek przyjąć zużyty sprzęt z  przeznaczeniem do recyklingu. W razie braku takiej możliwości  zużyty sprzęt chłodniczy, przeznaczony do utylizacji, powinien być przekazywany do Działu Administracyjno – Gospodarczego /pokój nr A 001/ tel.579.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy/ kod 16 02 13 */

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazywać do Działu  Administracyjno –    Gospodarczego /pokój nr A 001/ tel. 579.

Sprzęt AGD/ RTV przyjmowany do recyklingu powinien  spełniać określone warunki tzn. musi być kompletny - posiadać wszystkie główne elementy i urządzenia z których się składał a także zawierać płyny i gazy eksploatacyjne umieszczone fabrycznie.

Chemikalia laboratoryjne i analityczne

( np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne , w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych / kod 16 05 06 */

Odpady niebezpieczne w postaci płynnej  należy umieścić w szczelnie zamykanych pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach . Pozostałe odpady niebezpieczne ( sypkie)-  w opakowaniach, pojemnikach, wykonanych z materiału odpornego na działanie substancji zawartych w odpadach.

Materiał należy zabezpieczyć przed wylaniem lub wysypaniem a opakowanie szczelnie zamknąć i opisać podając na opakowaniu :

- kod odpadów (  14 06 03 *)

- miejsce pochodzenia odpadu (nazwa pracownia, zakładu, adres).

- datę ich zamknięcia

Opakowania -  kartony lub plastikowe pojemniki dostępne są w magazynie instytutu.

Odpady przeznaczone do utylizacji  należy przekazać do Działu Administracyjno – Gospodarczego / tel. 579/ pok. A001.

SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy należy przechowywać oddzielnie, w sztywnych pojemnikach lub w inny bezpieczny sposób np. w opakowaniach producenta  lub opakowaniach zastępczych, zabezpieczających przed ich stłuczeniem lub uszkodzeniem .

Odpady niebezpieczne w postaci płynnej – w szczelnie zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach.

Pozostałe odpady niebezpieczne – w opakowaniach , pojemnikach, wykonanych z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, lub luzem w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach.

Miejsce magazynowania odpadów należy oznakować.

W kwestiach nieuregulowanych procedurą obowiązują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  ( Dz. U. 2013 poz.21 ) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

| Opracował: Katarzyna Wróblewska- Dział Adm. Gosp. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN |  |
| --- | --- |
| Sprawdził: Inspektor do spraw BHP Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN |  |
| Zatwierdził: p.o. Dyrektora Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN |  |