..................................................									Załącznik nr 1.10 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

zmywarka butelkowa z komorą do opróżniania butelek (1 szt.)  i osprzętem

składającym się z:

koszy na 18 butelek – 4 szt.

pokryw do kosza na butelki – 4 szt.

koszy na kapsle do butelek  – 4 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji | Proszę podać |  |
| 2 | Zasilanie zmywarki 400 V -50Hz 3 fazy | TAK |  |
| 4. | Wymiary zmywarki w mm z dokładnością ±100: 660(szer.) x 855(gł.) x 1490(wys.) | TAK proszę podać |  |
| 5 | # Całość wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 | #### TAK |  |
| 6. | Wymiary komory opróżniania butelek w mm z dokładnością ±100: 1000 (szer.) x 790(gł.) x 980 (wys.) | #### TAK proszę podać |  |
| 7. | Komora opróżniania butelek: wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 304, ze zlewem i szynami umożliwiającymi łatwe przesuwanie koszy z butelkami z wodą. Całość na regulowanych nóżkach. Minimalny zakres regulacji 50mm | #### TAK |  |
| 8 | Pneumatyczny system odkapslowywania butelek | TAK |  |
| 9. | Zmywarka wyposażona w system obrotowych ramion płuczących i myjących | TAK |  |
| 10. | Drzwi zmywarki unoszone automatycznie do góry po zakończonym procesie mycia | TAK |  |
| 11. | Cykl mycia (mycie, ociekanie, płukanie) nie dłuższy niż 115 sek. | TAK |  |
| 12. | Zmywarka sterowana mikroprocesorowo z min. 2 programami mycia | TAK |  |
| 13. | Zmywarka wyposażona w wyświetlacz LCD pozwalający monitorować cykl pracy i wprowadzać zmiany ustawień takich jak -unoszenie/opuszczanie drzwi komory -nastawa cyklu pracy (cykl krótki, długi) | TAK proszę podać |  |
| 14. | Zużycie wody - nie przekraczające 8 litrów/cykl | TAK proszę podać |  |
| 15. | Poziom hałasu ≤70 dB | TAK |  |
| 16. | Kosz na 18 butelek o poj. 260-340 ml ( pełne napełnienie) pasujący do zmywarki i rozstawu szyn ciągu zmywarki – 4 szt. | TAK |  |
| 17. | Pokrywa do kosza na butelki – 4 szt. | TAK |  |
| 18. | Kosz na kapsle do butelek pasujący do zmywarki i rozstawu szyn ciągu zmywarki – 4 szt. | TAK |  |
| 19. | Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami | TAK proszę podać |  |
| 20. | Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 21. | Instruktaż personelu dla min. 3 osób w siedzibie Zamawiającego, minimum 2 godziny | TAK |  |
| 22. | Gwarancja na cały zestaw urządzeń nie krótsza niż 36 miesięcy | TAK proszę podać |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		              ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)