..................................................											Załącznik nr 1.11 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

## wyposażenie pomocnicze

| Lp. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół jezdny z półką - 3 szt. Półka zainstalowana poniżej powierzchni roboczej ok. 5 cm nad kółkami, wykonany ze stali nierdzewnej autoklawowalnej o wymiarach zewnętrznych w mm z dokładnością +/- 100: 1400(szer.) x 600(gł.) x 850(wys. z kółkami), wyposażony w 4 kółka sterujące w tym 2 z hamulcami, powierzchnie robocze gładkie, boki bez ostrych kantów Gwarancja min. 36 m-cy | Tak |  |
| 2. | Mata ochronna antybakteryjna – 6 szt. nieprzylepna o wymiarach nie mniejszych niż; 1200 x 600 mm, grubość 5mm, bez konieczności uzupełniania środka antybakteryjnego, bezwarstwowa Technologia zwalczania mikroorganizmów oparta na cząsteczkach srebra. Gwarancja min. 36 m-cy | Tak |  |
| 3. | Regał do przewożenia klatek - 2 szt. wykonany ze stali nierdzewnej autoklawowalnej, o wymiarach w mm z dokładnością +/- 100: 1040 (szer). x 750 (gł). x 1800 (wys. z kółkami), 5 półek, środkowe przestawne, wyposażona w cztery kółka sterujące w tym 2 z hamulcem. Z płaszczem poliestrowym z dwoma suwakami umieszczonymi równolegle po bokach z przodu oraz czterema zaczepami, (wydajność filtracji 10 mikronów). Gwarancja min. 36 m-cy | Tak |  |
| 4. | Regał do suszenia klatek – 1 szt. wykonany ze stali nierdzewnej autoklawowalnej, o wymiarach w mm z dokładnością +/- 100: 1200 (szer). x 750 gł. x 1800 (wys. z kółkami) 5 półek, środkowe przestawne, półki ażurowe z prętów ułożonych w poprzek regału, na kółkach w tym 2 z hamulcem. Gwarancja min. 36 m-cy | #### Tak |  |
| 5. | Wózek transportowy typu platformowego -2 szt. z ażurową podstawą wykonaną z siatki drucianej rozpiętej na metalowej ramie z drucianymi ogranicznikami po bokach platformy, ze sztywnym holem długości ok. 1000 mm o wymiarach w mm z dokładnością +/- 100: 610(szer.) x 410(głęb.) x 130(wys. z kółkami). Wyposażony w 4 kółka sterujące w tym min 2 z hamulcami. Boki bez ostrych kantów. Gwarancja min. 36 m-cy | #### Tak |  |
| 6. | Wózek transportowy platformowy do przewożenia wiórów - 2 szt. wykonany ze stali nierdzewnej autoklawowalnej, o wymiarach w mm z dokładnością +/- 100mm: 800 (szer.) x 500(gł.) x 850( wys. z kółkami i z rączką ) Wyposażony w 4 kółka sterujące w tym 2 z hamulcami Powierzchnie robocze gładkie, boki bez ostrych kantów. Gwarancja min. 36 m-cy | #### Tak |  |
| 7. | Wózek kelnerski dwupoziomowy - 2 szt. wykonany ze stali nierdzewnej autoklawowalnej, o wymiarach w mm z dokładnością +/- 100mm: 800(szer.) x 500(gł.) x 850 (wysokość z kółkami i z rączką). Wyposażony w: - dwie półki, dolna półka zainstalowana ok. 5 cm nad kółkami, - dwie rączki do przesuwania wystające ponad górną półkę po obu bokach wózka - 4 kółka sterujące w tym 2 z hamulcami Powierzchnie robocze gładkie, boki bez ostrych kantów Gwarancja min. 36 m-cy | #### Tak |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku					……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)