..................................................												Załącznik nr 1.7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Stacja usuwania brudnej ściółki  - 1 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź ## Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji Zasilanie 230V – 50 Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne urządzenia w mm z dokładnością +/-100: 1245(szer.) x 880(gł.) x 2000(wys.) | # TAK # proszę podać |  |
| 3. | Wymiary komory pracy w mm z dokładnością +/-100: 1000(szer.) x 580(gł.) x 600(wys.) | ### TAK ### proszę podać |  |
| 4 | Wymiary okna dostępu do obszaru roboczego w mm z dokładnością +/-10: 985(szer.) x 600 (wys.) | #### TAK #### proszę podać |  |
| 5. | Całość wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 epoksydowanej | #### TAK |  |
| 6. | Boczne okna komory wykonane z poliwęglanu o grubości nie mniejszej niż 10mm | #### TAK |  |
| 7. | Dwa prefiltry klasy G4 | TAK |  |
| 8. | Wyposażona w filtry siatkowe chroniące filtry wstępne przed większymi zanieczyszczeniami | TAK |  |
| 9. | Wyposażona w filtr workowy klasy nie mniejszej niż F7; | TAK |  |
| 10. | Wyposażona w filtr klasy nie niższej niż HEPA H14 (99,995%) | TAK |  |
| 11. | Bariera powietrza ≥0,55 m/s chroniąca operatora przed zanieczyszczeniami wewnątrz komory | TAK proszę podać |  |
| 12. | Mobilna, na kołach, w tym co najmniej 2 koła z hamulcem | TAK |  |
| 13. | # Rączka/rączki ułatwiające przesuwanie stacji | TAK |  |
| 14. | Komora pracy oświetlana energooszczędnym źródłem światła | TAK proszę podać |  |
| 15. | Komora sterowana mikroprocesorem | TAK proszę podać |  |
| 16. | Panel kontrolny z wyświetlaczem graficznym umożliwiający odczyt co najmniej następujących danych: - przepływ powietrza, - poziom zużycia filtra HEPA , - kolejnych przeglądów - datę przeprowadzenia ostatniego testu DOP | ## TAK ## proszę podać |  |
| 17. | Pojemnik (na kółkach) na zużytą ściółkę o pojemności 60-120 l umieszczony w zamykanym drzwiczkami panelu pod komorą. | TAK proszę podać |  |
| 18. | Powierzchnia robocza z lejem redukcyjnym do odprowadzania wysypywanej ściółki | TAK |  |
| 19. | Poziom hałasu ≤ 65dB | TAK proszę podać |  |
| 20. | Zgodna z normami UL STD, CSA. Certyfikat CE | TAK proszę załączyć |  |
| 21. | ### Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK proszę podać |  |
| 22. | ### Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min. 2 godziny | TAK |  |
| 23. | ### Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK proszę podać |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		           ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)