................................................				Załącznik nr  3.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Zbiornik LN2 (naczynie Devara) o przedłużonym czasie przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu: b) typ: c) model: | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zbiornik LN2 o przedłużonym czasie przechowywania próbek z 6-cioma kanistrami na kriofiolki | TAK |  |
|  | Czas pracy (w dniach) – min. 140 | TAK |  |
| 3 | Statyczny czas utrzymywania temp. (w dniach) – min. 230 | TAK |  |
| 4 | Prędkość parowania (litr/dzień) - max. 0,09 | TAK |  |
| 5 | Objętość LN2 [litr] – 21,0 +/- 5% | TAK |  |
| 6 | Ciężar pojemnika [kg] – 12,0 +/- 5% | TAK |  |
| 7 | Waga pojemnika pełnego (bez wkładów) [kg] - 28,5 +/- 5% | TAK |  |
| 8 | Średnica otworu wsadowego [mm] - 50,0 +/- 5% | TAK |  |
| 9 | Wysokość zewn. [mm] – 660 +/-5% | TAK |  |
| 10 | - Średnica zewn. [mm] – 400 +/-5% | TAK |  |
| 11 | Wymiary kanistra 38x279mm | TAK |  |
| 12 | Max. ilość kriofiolek w listewkach (5 fiolek na listewkę) – 150/zbiornik | TAK |  |
| 13 | Max. ilość kriofiolek w listewkach (6 fiolek na listewkę) – 180/zbiornik | TAK |  |
| 14 | Listewki do kanistrów o dł. 280mm - 50 szt. | TAK |  |
| 15 | Zbiornik wyposażony w alarm niskiego poziomu ciekłego azotu | TAK |  |
| 16 | Podstawa na kółkach do zbiornika sztuk 1 | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 18 | Autoryzowany przez producenta autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Instruktaż dla użytkowników | TAK |  |
| 22 | Czas dostawy max. 8 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 		           ……………….………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)