..................................................					Załącznik nr 1.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wyposażenie w meble laboratoryjne z osprzętem laboratorium toksykologii Z-002, pomieszczenia przygotowawczego LRM Z-006, pomieszczenia konsoli 007, pomieszczenia LMR Z-008, pokoju zabiegowego Z-111, laboratorium syntezy chemicznej Z-019, laboratorium oczyszczania Z-020, pokoju personelu Z-021, archiwum Z-024, magazynu produktów Z-026,  pokoju analiz GMP Z-027

OGÓLNE WYMAGANIA dotyczące mebli laboratoryjnych:

1.	Producent musi posiadać certyfikat na meble laboratoryjne potwierdzający zgodność z normami PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 wydany przez niezależną jednostkę badawczą uprawnioną do tego typu badań.

2.	Producent musi posiadać certyfikat wdrożenia i funkcjonowania systemu jakości ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu systemów zabudowy pomieszczeń laboratoryjnych.

- Certyfikat PZH na meble laboratoryjne potwierdzający dopuszczenie do stosowania w  budynkach użyteczności publicznej, laboratoriach różnego typu, w obiektach służby zdrowia.

- Certyfikat PZH na blaty laboratoryjne potwierdzający brak przeciwwskazań do kontaktu z żywnością.

- Protokoły z badań dla litej ceramiki technicznej określające przynajmniej wytrzymałość na ściskanie, gęstość, nasiąkliwość wodą wydane przez niezależne laboratorium z uprawnieniami do przeprowadzenia tego typu badań.

- Konstrukcja stołów laboratoryjnych oparta na stelażu stalowym:

- typu A, wykonana  ze stalowych profili zamkniętych nie mniejszych niż 30x30x2 mm,

- typu C, wykonana ze stalowych profili zamkniętych nie mniejszych niż 50x30x2 mm

Stelaż malowany techniką proszkową farbami poliestrowo-epoksydowymi, na nóżkach o regulowanej wysokości. Otwarte końce stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego. Minimalna odległość pomiędzy podłogą a dolną częścią stelaża zgodnie z normą musi wynosić 150 mm [– 0/+20 mm]  ( PN-EN 13 150:2004- Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań).

Kolorystyka stelaży – preferowany RAL 7035

Wszelkie elementy tylne oraz boczne stelaży meblowych, nieprzystające do ścian lub do sąsiadujących elementów umeblowania, należy zamaskować (zabudować) od podstawy blatu do wysokości podstawy modułów szafkowych podblatowych, płytą meblową laminowaną  o grubości min. 10mm.

W wypadku mebli w pomieszczeniach: Z-019, Z-020, Z-021, Z-024 , Z-027 powinny one posiadać cokół pomiędzy podłogą a meblem całkowicie zabezpieczający powierzchnie pod stołem z szafką podblatową/szafką przed gromadzeniem się pyłu i zanieczyszczeń. W tym celu te wszystkie stanowiska należy zabezpieczyć cokołem uszczelnionym silikonem/uszczelniaczem przeznaczonym do zastosowań w pomieszczeniach czystych. Meble powinny być wykonane w technologii zachowującej co najmniej klasę czystości ISO  5 wg normy PN-EN ISO 14644-1. Oferowane meble powinny posiadać strukturę zamkniętą ze wszystkich stron,  tak aby uniemożliwić wymianę powietrza pomiędzy kanałami instalacyjnymi, przestrzenią niedostępną dla użytkownika w obrysie mebla z przestrzenią pomieszczenia czystego. W tym celu należy również uszczelnić wszystkie szczeliny pomiędzy blatem oraz szafką a ścianą. Cokół dolny mebla powinien być odsunięty na głębokość ok. 10cm od powierzchni frontu przedniego każdego z mebli.

- Moduły szafkowe o różnych funkcjach i wielkościach, zgodnie ze szczegółową specyfikacją wykonane z:

A) płyt obustronnie laminowanych melaminą o gr. 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2mm.  Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10 mm. Szuflady laminowane z frontami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spód szuflad z płyty laminowanej o grubości 10 mm.

A 1) Fronty szafek  z żywicy fenolowej -  płaskiej płyty o jednolitej zwartej strukturze zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału, wytwarzanej z surowców na bazie żywicy fenolowej, o powierzchni utwardzanej wiązką elektronów. Fronty szafek i szuflad o gr. min. 10 mm.

Wszystkie szafki wyposażone przynajmniej w jedną półkę.

Szafki mogą być zamykane na kluczyk  zgodnie z zaleceniami użytkownika.

Szafki wykonane z żywicy fenolowej powinny posiadać system opisu zawartości umożliwiający szybką dekontaminacje (bez wystających elementów poza obrys drzwi).

- Osprzęt meblowy:

- szuflady na prowadnicach zabezpieczające szafki przed wypadaniem z funkcją samo domykania np. typu Metabox z możliwością wymiany frontu szuflady.

- trwałe uchwyty metalowe zabezpieczone  powłoką poliestrową.

- zawiasy pokryte powłoką galwaniczną z funkcją otwarcia minimum 90 stopni.

- Nadstawki instalacyjne z mediami montowane na blacie roboczym.

- konstrukcja nadstawek w stołach wyspowych lub przyściennych:  oparta na dwóch kolumnach wykonanych z profili stalowych lub aluminiowych porytych techniką proszkową farbami  poliestrowymi. Kolumny wykonane w kształcie prostokąta o wymiarach: (min 180 - max 220 mm) x (min 50  - max 120 mm), połączonych ze sobą półką z profili stalowych o wym. nie mniejszych niż 30x30x2 mm bez dodatkowego podparcia pomiędzy kolumnami.

- pomiędzy kolumnami mostek instalacyjny, wszystkie instalacje podwieszane z mostka w celu efektywniejszego wykorzystania powierzchni roboczej blatów.

- konstrukcja nadstawki ma zapewnić możliwość ewentualnego  podłączenia dodatkowych instalacji  w mostku.

- sekcja instalacji elektrycznych oddzielona od pozostałych instalacji.

- gniazda elektryczne  230 V ( klasyfikacja osłon ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44 ), instalacja elektryczna z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym,

- 2 półki ze szkła bezpiecznego osadzone w ramkach stalowych, brzeg ramek wystający powyżej półek , co ma stanowić zabezpieczenie przed przypadkowym spadnięciem przedmiotów stojących na pólkach.

## Blaty robocze

## Blaty ceramiczne  - jednolity monolityczny blat z ceramiki litej technicznej – spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczek. Blaty robocze montowane na konstrukcji stelaża, nie wymagają żadnych dodatkowych konstrukcji podtrzymujących  ani płyt bazowych. Blaty powinny być odporne na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF), odporne na zaplamienie wg normy EN ISO 10545-14 w kategorii 5 oraz odporności chemicznej  wg normy EN ISO 10545-13. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu.

Grubość ceramiki powinna wynosić:

33mm +/- 2 mm dla litej ceramiki technicznej z podniesionym zintegrowanym obrzeżem ceramicznym (grubość mierzona wraz z obrzeżem) Wysokość obrzeża 6mm +/-1mm

lub 20mm +/-1 mm dla blatów ceramicznych bez obrzeża ceramicznego

- Obrzeże ceramiczne powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz

- Nie dopuszcza się technologii malowania blatów

- Przekrój blatu powinien mieć tę samą grubość na całej powierzchni (poza obrzeżem).

- Wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane( szkliwione). W przypadku styku obrzeża blatu ze: ścianą, komorą dygestorium lub sąsiadującym blatem, obrzeża powinny być  docięte, a łączenia technologiczne wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej i dopuszczonej do kontaktu z żywnością.

- Tolerancja płaskości nie powinna przekraczać 5mm dla blatów o długości większej niż 1200mm

Blaty ceramiczne powinny posiadać następujące atesty i certyfikaty:

- Atest higieniczny  Zakładu Higieny Komunalnej PZH, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- Atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zawartych w paragrafie 3 pkt 1  Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. , do oferty należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną od producenta  instytucję badawczą,  potwierdzające, że zastosowana  lita ceramika techniczna (dotyczy  blatów w stołach, w dygestoriach oraz zlewów i zlewików ceramicznych w stanowiskach do mycia i nadstawkach instalacyjnych) jest spiekiem ceramicznym o najwyższych parametrach użytkowych a także gwarantujące przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-9, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10545-11, EN ISO 10545-13; do oferty należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- Świadectwo lub raport  wydany przez niezależną od producenta, akredytowaną dla tych celów instytucję badawczą, stwierdzający  chemoodporność na minimum 30 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak:

- eozyna min. 1%,

- czerwień kongo min. 1%,

- jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%,

- kwas siarkowy min. 96%,

- kwas azotowy 70%,

- kwas chlorowodorowy 37%,

- kwas fosforowy min. 85%,

- wodorotlenek sodu min 40%,

- chloroform,

- toluen,

- ksylen,

- formaldehyd min 40%,

- aceton,

- azotan srebra min 10%,

- fenol min 85%,

- woda królewska,

- kwas nadchlorowy min 60%,

- kwas bromowodorowy min 48%,

- chlorek amonu min 48%  ,

- wodorotlenek amonu min 25%,

- benzyna,

- oleje mineralne,

- eter etylowy,

- nafta,

- terpentyna.

- Kwas chlorowy (HClO3) min 37%

- Kwas nadchlorowy (HClO4) min 60%

- Kwas bromowy (HBrO3) min 48%

- Roztwór chlorku amonowego min 48%

- Roztwór Wodorotlenku sodowego min 45%

do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

6)   Oświadczenie producenta litej ceramiki technicznej o udzieleniu gwarancji na oferowane blaty na okres minimum 25 lat od daty zakupu. Do oferty należy dołączyć kopię oświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem

Blaty z żywic fenolowych

Blaty wykonane z surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i powierzchni EBC (Electron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału.

Płyty posiadają także:

- stanowią samonośny blat laboratoryjny, o grubości min. 20 mm

- zintegrowaną powierzchnię jednostronnie laminowaną

- mają wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na:

- kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy 98% - ledwie widoczna zamiana po 24h

- woda królewska – brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas azotowy 70% - ledwie widoczna zamiana po 24h

- kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- fuksyna - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- być bardzo odporne na uderzenia ( 25N), zarysowania ( 5N) oraz na zginanie ( 100N/mm2)

- być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów,

- nadawać się do recyklingu

Blaty z żywic fenolowych powinny posiadać następujące certyfikaty i atesty:

- Atest Higieniczny wydany przez Zakład Higieny Komunalnej PZH do stosowania w pomieszczeniach budynków: użyteczności publicznej, w tym obiektów służby zdrowia, zakładów przemysłowych i usługowych, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- Certyfikat wydany przez niezależna instytucję badawczą,  potwierdzający łatwość dekontaminacji, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- Certyfikat potwierdzający dostosowanie do standardu EN 1186 9„Materiały i artykuły w kontakcie z żywnością”), zgodnie z dyrektywa Komisji Europejskiej 80.30, 1-3 w ramach oficjalnego zbioru metod badawczych dokumentu z października 1999 roku: „Foodstuffs and Consumer Goods Act” , do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- Certyfikat potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na poniższe mikroorganizmy:

- Escherichia coli ( Pałeczki Coli )

- Staphylococcus aureus ( Gronkowiec Złocisty )

Certyfikat wydany przez niezależną, akredytowaną dla tych celów, europejską instytucję badawcza.

Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego

Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z dodatkiem żywicy poliestrowej z podniesionym rantem, grubość na całej powierzchni bez rantu 20 mm.

Właściwości techniczne (wymagane złożenie dokumentów potwierdzających):

- gęstość wg ASTM C 97 min 2,3 kg/dm3

- nasiąkliwość wg ASTM C 97 poniżej 0,02%

- odporność na zginanie wg ASTM C 99 powyżej 41 MPa

- odporność na ściskanie wg ASTM C 170  powyżej 110 MPa

- twardość wg EN 101 min. 6 Mohs

- odporność na ścieranie wg. EN 102 maks. 165 mm3

- współczynnik rozszerzalności termicznej wg DIN 53752  maks.30x10-6  m/moC

- antypoślizg wg DIN 51130 Szlif 400 R9

-odporność na kwasy wg ASTM C 650 odporny na kwasy

- klasa odporności ogniowej wg DIN 4102   B1

Wymagane atesty i certyfikaty (wymagane złożenie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem):

- Atest Higieniczny PZH

- Świadectwo Jakości zdrowotnej wydane przez Zakład Higieny Komunalnej PZH

- Sprawozdanie z Badań Stopnia Palności Materiałów wydany przez Laboratorium Badań Cech Pożarowych

- Zlewy laboratoryjne wykonane z:

- litej ceramiki technicznej

- stali nierdzewnej klasy  gat. OH18N9

- Osprzęt laboratoryjny:

Armatura i zawory powinny posiadać atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH. Ksero kopię atestu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

8.   Oczomyjki ( natryski pistoletowe do oczu z wężem):

- do montażu na stole

- wejście: 1/2 "

- masa max: 0,5kg

- długość min.: 230mm

- pokryty powłoką  poliakryloamidową  wzmocnioną włóknami szklanym

- dławik, umożliwiający regulację przepływu wody niezależnie od ciśnienia (min ciś.1 bar)- 8 dm3/min

- głowice samo-osuszające się pokryte powłoką polipropylenową

- wyposażone w zaślepki zabezpieczające dysze podawcze wody przed zanieczyszczeniem kurzem,

- dysze podawcze wody powinny być zaopatrzone w gumowy kołnierz przylegający do strefy około-ocznej twarzy,

- komplet piktogramów informacyjnych dołączony do każdego z natrysków.

9. Krzesła laboratoryjne

- Krzesło specjalistyczne o miękkich i zmywalnych siedziskach i oparciach (elementem budulcowym jest Poliuretan - Antypoślizgowy),

- Regulacja wysokości siedziska następuje za pomocą podnośnika pneumatycznego,

- Możliwość zastosowania kółek, kółek do powierzchni twardych lub stopek,

- Krzesło spełnia normy wytrzymałościowe: PN-EN 1728, ENV 12520, PN-EN

- 1022, PN-EN 15373. Do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające.

- Siedziska i oparcia spełniają wymagania higieniczne: atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Do oferty załączyć kopię certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- W komplecie podnóżek z możliwością demontażu i regulacją wysokości.

- Kolor czarny i chrom , inny po akceptacji Zamawiającego

- Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy.

Lista mebli

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laboratorium toksykologii Z-002 |  |  |
| 1 | Stół laboratoryjny przyścienny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 5450x750x900 [mm] z wycięciami na słupki do ustalenia w trakcie wizji lokalnej - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub rónoważny - nadstawka z dwiema półkami o długości 1000mm. Półki wykonane ze szkła bezpiecznego klejonego, brzeg ramek wystający powyżej półek - pod blatem szafka laminowana, mobilna: 1 x „600” z 4 szufladami - pod blatem szafka laminowana, mobilna: 1 x „600” z szufladą drzwiczkami i półką - pod blatem szafka laminowana, mobilna: 2 x „800” z drzwiczkami i półką | TAK |  |
| 2 | Stół laboratoryjny przyścienny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 1900x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub rónoważny - nadstawka z dwiema półkami o długości 1900mm. Półki wykonane ze szkła bezpiecznego klejonego, brzeg ramek wystający powyżej półek | TAK |  |
| 3 | Stół laboratoryjny wyspowy - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 3820x1500x900 [mm], - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową- blat z litej ceramiki technicznej klasy Fridurit Premium lub równoważny z podniesionym zintegrowanym obrzeżem, bez stosowania jakichkolwiek użebrowań pod blatem - nadstawka z dwiema półkami o długości 2500mm. Półki wykonane ze szkła bezpiecznego klejonego, brzeg ramek wystający powyżej półek - instalacja elektryczna zgodna z IP44 w panelu instalacyjnym pod półkami nadstawki wraz z gniazdkami elektrycznymi 8 modułów po 2 gniazdka. -zlewik ceramiczny z litej ceramiki technicznej okrągły o wymiarze wewnętrznym fi 100 z glazurowanymi brzegami - zawór zimnej wody - 2 x zlew z litej ceramiki technicznej o wymiarze 400x400 mm - 2x bateria laboratoryjna z/c woda, chemoodporna - oczomyjka nablatowa z funkcją prysznica bezpieczeństwa - ociekacz kołkowy z tworzywa - pod blatem szafki podwieszane laminowane: 2x „600” z 4 szufladami 2x„600” z 1 szufladą, półką i drzwiczkami, 2x„600” z półką i drzwiczkami - pod blatem szafka laminowana: 1x „1500” instalacyjna - instalacja wod-kan. | TAK |  |
| 4 | Stół laboratoryjny przyścienny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 1300x600x750 [mm], - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z płyty laminowanej typu postforming 28mm ± 2mm - wysuwana półka na klawiaturę - podstawka mobilna na komputer - pod blatem szafka laminowana, mobilna: 1x „600” z 3 szufladami - nadstawka na całą długość stołu z dwiema półkami laminowanymi odstęp między pólkami regulowany. | TAK |  |
| 5 | Stół laboratoryjny przyścienny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 2070x600x900 [mm], - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego - 1 x zlew z litej ceramiki technicznej o wymiarze 400x400 mm - 1x bateria z zaworem mieszalnym z/c woda - pod blatem szafka laminowana: 1x „600” z drzwiczkami i półką - pod blatem szafka laminowana: 1x „600” instalacyjna - pod blatem szafka laminowana: 1x „700” z drzwiczkami i półką | TAK |  |
| 6 | Krzesło laboratoryjne - 2 szt., obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego) | TAK |  |
| 7 | Taboret laboratoryjny - 2 szt., obrotowy z kółkami nie brudzącymi, z podnóżkiem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko wykonane z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego), | TAK |  |
| 8 | Krzesło laboratoryjne -1 szt., obrotowe z podłokietnikami typu Topaz z kółkami niebrudzącymi, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, z regulacją wysokości i nachylenia oparcia regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego, (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego) | TAK |  |
|  | Pomieszczenie przygotowawcze Z-006 |  |  |
| 9 | Stolik zabiegowy - 1 szt. o wymiarach w mm z dokładnością +/- 10 mm (szer. x gł. x wys.) 745 x 450 x 800 Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie wyjmowane nierdzewne tace, wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych pod górną tacą, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | #### TAK |  |
| 10 | Szafa lekarska metalowa - 1 szt. z blachy min 0,8 mm o wymiarach min (szer. x gł. x wys.) 600x500x1920 mm, dzielona - dół pełny zamknięty na kluczyk, góra frontu przeszklona zamykana na kluczyk, półki wykonane ze szkła, przestawne | TAK |  |
| 11 | Stół laboratoryjny przyścienny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 3650x750x750 [mm], - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub rónoważny - nadstawka o długości 1400mm z dwiema półkami ze szkła bezpiecznego, brzeg ramek wystający powyżej półek - 1 x zlew z litej ceramiki technicznej o wymiarach 400x400 mm - 1x bateria laboratoryjna z/c woda z mieszaczem, chemoodporna - 1x zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z konstrukcją zawiesia montowanego do stelaża o wymiarze 1200x300x300mm , - bateria umywalkowa z/c woda z mieszaczem, chromowana z wyciąganą wylewką - pod blatem szafka laminowana z drzwiczkami z żywicy fenolowej Trespa Virtuon lub równoważnej o gr. nie mniejszej niż 10mm: 1x „1500” instalacyjna - pod blatem szafka laminowana z drzwiczkami z żywicy fenolowej Trespa Virtuon lub równoważnej o gr nie mniejszej niż 10mm: 1x „600” instalacyjna - oczomyjka z funkcją prysznica nablatowa - ociekacz kołkowy z tworzywa - mobilna podstawka pod komputer | TAK |  |
| 12 | Stół laboratoryjny przyścienny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 2013x750x750 [mm] - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - pod blatem szafka laminowana mobilna: 1x „600”z 4 szufladami, górna szuflada zamykana na klucz, fronty szuflad wykonane z żywicy fenolowej Trespa Virtuon lub równoważnej o grubości nie mniejszej niż 10mm: -pod blatem szafka laminowana mobilna: 1x „600”z 1 szufladą i drzwiczkami zamykanymi na klucz, fronty szuflady i drzwiczki wykonane z żywicy fenolowej Trespa Virtuon lub równoważnej o grubości nie mniejszej niż 10mm: | TAK |  |
| 13 | Stół laboratoryjny mobilny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 1270x470x750 [mm] z półką - stelaż aluminiowy malowany farbą epoksydową - blat i półka z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - cztery kółka jezdne, niebrudzące, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 14 | Stół laboratoryjny mobilny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 1200x750x900 [mm] z półką - stelaż aluminiowy malowany farbą epoksydową - blat i półka z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - cztery kółka jezdne, niebrudzące, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 15 | Stół laboratoryjny mobilny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 100x600x900 [mm] z pólka - stelaż stalowy malowany farbą epoksydową - blat i półka z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - cztery kółka jezdne, niebrudzące, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 16 | Krzesło laboratoryjne - 2 szt., obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego) | TAK |  |
| 17 | Taboret laboratoryjny - 2 szt., obrotowy z kółkami nie brudzacymi, z podnóżkiem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko wykonane z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego), | TAK |  |
|  | Pomieszczenie konsoli Z-007 |  |  |
| 18 | Stół laboratoryjny pod konsolę - 1 szt. z wycięciem, wymiary stołu (szer. x gł. x wys.) 2760x800x750 [mm] - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny | TAK |  |
| 19 | Krzesło laboratoryjne -2 szt., obrotowe z podłokietnikami typu Topaz z kółkami niebrudzącymi, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, z regulacją wysokości i nachylenia oparcia regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego, (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego) | #### TAK |  |
|  | Pomieszczenie przygotowania MRI – pomieszczenie Z-008 |  |  |
| 20 | Stół laboratoryjny -1 szt. przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 4087x750x900 [mm] z wycięciami na słupki (dzielony wg wymagań zamawiającego), - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - w konstrukcji stołu stanowisko antywibracyjne z bazą wagową z konglomeratu kwarcowo granitowego o wymiarach 400x400mm - nadstawka z dwiema półkami o długości 1400mm, półki wykonane ze szkła bezpiecznego klejonego - miska z litej ceramiki technicznej o wymiarach 400x400mm - bateria z/c, chemoodporna laboratoryjna - oczomyjka laboratoryjna nablatowa z funkcją prysznica bezpieczeństwa - pod blatem szafka laminowana: 1x „1200”z drzwiczkami - pod blatem szafka laminowana: 2x „600”z drzwiczkami - pod blatem szafka laminowana: 1x „800”z drzwiczkami i z szufladą | #### Tak |  |
| 21 | Stół laboratoryjny – 1 szt. przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3489x800x750 [mm] (dzielony wg wymagań zamawiającego), - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - pod blatem szafka laminowana: 3x „450” z szufladami - podwieszana półka na komputer 2 szt. | #### Tak |  |
| 22 | Szafa laboratoryjna -1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 1150x500x1920 mm, z 4 półkami - wykonana z płyt laminowanych obustronnie (zamykana na klucz) | #### Tak |  |
| 23 | Stół laboratoryjny – 1 szt. przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3938x800x750 [mm] (dzielony wg wymagań zamawiającego), - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - pod blatem szafka laminowana: 3x „450”z 3 szufladami mobilna - podwieszana półka na komputer 2 szt. | #### Tak |  |
| 24 | Szafa ubraniowa (na fartuchy) 1 szt. Wymiary szer. x gł. x wys.: 1200x500/815x2090 mm | #### Tak |  |
| 25 | Szafa ubraniowa - 1 szt. na stelażu z ławką (segmenty szer. 400 mm z dodatkowym podziałem) Wymiary szer. x gł. x wys.: 1200x500/815x2090 mm Ilość segmentów: 3 Stalowy stelaż z ławką o wymiarach zewn. W 420 x G 815 mm, w tym głębokość siedziska 315 mm. Siedzisko z wysokiej jakości lakierowanego drewna bukowego lub wzmocnionych listew z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym. Stelaż ławki w kolorze jasnoszarym | #### Tak |  |
| 26 | Szafa typu witryna laminowana - 1 szt. o wym. min (szer. x gł. x wys.) 600x400x1920 mm, dzielona - dół dwie szuflady w tym jedna zamykana na kluczyk, góra frontu przeszklona zamykana na kluczyk, trzy półki przestawne | #### TAK |  |
| 27 | Nadstawka – 1 szt. z dwiema półkami o długości 1200mm. mm +/- 10 Półki wykonane ze szkła bezpiecznego klejonego, brzeg ramek wystający powyżej półek | #### TAK |  |
| 28 | Nadstawka – 1 szt. z pełnymi frontami laminowanymi, wisząca o długości 1200 w mm +/- 10 mm | #### TAK |  |
| 29 | Krzesło tapicerowane – 1 szt. obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, z regulacją wysokości i nachylenia oparcia | #### TAK |  |
| 30 | Taboret laboratoryjny - 2 szt., obrotowy, bez kółek, z podnóżkiem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, z regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko wykonane z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego), | TAK |  |
| 31 | # Krzesło laboratoryjne – 6 szt. # obrotowe z podłokietnikami typu Topaz bez kółek, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, z regulacją wysokości i nachylenia oparcia z regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego, (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego) | TAK |  |
|  | # Pokój zabiegowy Z-111 |  |  |
| 32 | Stolik zabiegowy - 1 szt. o wymiarach w mm z dokładnością +/- 10 mm (szer. x gł. x wys.) 745x 450x 800. Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie wyjmowane nierdzewne tace, wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych pod górną tacą, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 33 | Stół laboratoryjny mobilny - 1 szt. o wym. minimum (szer. x gł. x wys.) 1300x750x900 [mm] - stelaż stalowy malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - przestrzeń pod blatem powinna pomieścić lodówkę i zamrażarkę podblatową (zał. nr. 3.4 i 3.5) - szafka wisząca z półką, laminowana o wymiarach w mm z dokładnością +/- 10 mm (szer. x gł. x wys.) 900x300x600 z pełnymi frontami z żywicy fenolowej Trespa Virtuon lub równoważnej o gr 10mm - cztery kółka jezdne, niebrudzące, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 34 | Stół laboratoryjny L kształtny - 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 1890/1120x600x900 [mm] - stelaż stalowy typu „C” kształtny z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej Trespa TopLab Plus lub równoważny - nadstawka z dwiema półkami o długości 1890mm, półki wykonane ze szkła bezpiecznego klejonego, brzeg ramek wystający powyżej półek - pod blatem szafka laminowana z drzwiczkami i szufladą zamykanymi na klucz, z frontami z żywicy fenolowej Trespa Virtuon lub równoważnej o grubości nie mniejszej niż 10mm mobilna: 1x „600” -pod blatem szafka laminowana z szufladami z frontami z żywicy fenolowej Trespa Virtuon lub równoważnej o gr 10mm, mobilna 1x „300” | TAK |  |
| 35 | Krzesło laboratoryjne - 2 szt., obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, z regulowaną obręczą pod stopy, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego) | TAK |  |
| 36 | Laboratorium Syntezy Chemicznej, pomieszczenie Z-019 |  |  |
| 37 | Stół laboratoryjny wyspowy – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 2100+450x1500x900mm - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem - nadstawka o długości 2100mm z 2 półkami ze szkła klejonego - instalacja wodno-kanalizacyjna: 4 ujęcia zimnej wody (zawory ), 4 x zlewik ceramiczny - 8 gniazdek elektrycznych 230V IP44 - szafka laminowana: 3x „700” z jedną szufladą i drzwiczkami - miejsce na zmywarkę podblatowa o szerokości 60cm - blenda boczna i front na zmywarkę | #### Tak |  |
| 38 | Stanowisko do mycia – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100 mm 1200x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem - instalacja wodno-kanalizacyjna; - 1x zlew ceramiczny 400x400 mm - 1x bateria laboratoryjna z/c woda, chemoodporna - 1x oczomyjka z funkcją prysznica laboratoryjnego - szafka laminowana: 1x „1200” instalacyjna z drzwiczkami - ociekacz kołkowy wiszący | #### Tak |  |
| 39 | Szafa laboratoryjna z półkami – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 600x500x1920 mm, - wykonana z płyt laminowanych obustronnie | #### Tak |  |
| 40 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1900x750x750[mm], - stelaż stalowy typu „C” z profili 50x30x2 [mm] lub „A” z 30x30mm malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z płyty laminowanej typu Postforming o grubości min. 28mm - półka na klawiaturę | #### Tak |  |
| 41 | Krzesło laboratoryjne obrotowe – 2 szt. z podnóżkiem , obrotowe z regulacją wysokości i regulowaną obręczą pod stopy; siedzisko z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego). Krzesło do pracy półstojącej/półsiedzącej | Tak |  |
| 42 | Krzesło laboratoryjne - 2 szt., obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, regulowaną obręczą pod stopy. Podłokietniki, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego) | #### Tak |  |
|  | Laboratorium oczyszczania, pomieszczenie Z-020 |  |  |
| 43 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1400x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową, - blat z żywicy fenolowej, - pod blatem szafka laminowana: 2x „700” z jedną szufladą i drzwiczkami, w szafce półka | #### Tak |  |
| 44 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1400x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] wzmocniony pod obciążenie ok. 200kg, malowany proszkowo farbą epoksydową, - blat z żywicy fenolowej; - pod blatem szafka laminowana mobilna: 1x „450”z trzema szufladami - pod blatem półka mobilna na komputer (na kółkach) | #### Tak |  |
| 45 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/-100mm 1200x750x500 [mm], - stelaż stalowy wzmocniony pod obciążenie ok. 200kg typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat wykonany z żywicy fenolowej; - pod blatem szafka laminowana: 1x „1200” z drzwiczkami | #### Tak |  |
| 46 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 200mm 1600x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem - pod blatem szafka laminowana: 2x „800” z drzwiczkami, w szafce półka | #### Tak |  |
| 47 | Stanowisko do mycia – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100 mm 650x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową, - blat z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem - instalacja wodno-kanalizacyjna; - 1x zlew ceramiczny 400x400 mm - 1x bateria laboratoryjna z/c woda, chemoodporna - 1x oczomyjka z funkcją prysznica laboratoryjnego - 1x ociekacz kołkowy (72 kołki), chemoodporny - szafka laminowana: 1x „600” instalacyjna z drzwiczkami | #### Tak |  |
| 48 | Szafa laboratoryjna przeszklona z półkami –1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 600x500x1920 mm, - wykonana z płyt laminowanych obustronnie | #### Tak Proszę podać |  |
| 49 | Krzesło laboratoryjne obrotowe – 1 szt. z podnóżkiem , obrotowe z regulacją wysokości i regulowaną obręczą pod stopy; siedzisko z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego). Krzesło do pracy półstojącej/półsiedzącej | TAK #### Proszę podać |  |
| 50 | Krzesło laboratoryjne - 1 szt., obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, regulowaną obręczą pod stopy. Podłokietniki, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego). | #### TAK |  |
|  | Pokój personelu, pomieszczenie Z-021 |  |  |
| 51 | Stół wyspowy – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 50mm 1200x1200x750mm - stelaż stalowy typu „C” z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z płyty laminowanej typu Postforming o grubości 28mm | #### Tak |  |
| 52 | Stanowisko do mycia – 1 szt. Stanowisko do mycia (szer. x gł. x wys.) 1200x750x750 [mm], - stelaż stalowy typu „C” z profili 50x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową -blat wykonany z konglomeratu kwarcowo granitowego; - instalacja wodno-kanalizacyjna; - 1x zlew stalowy - 1x bateria nablatowa z funkcja prysznica (kuchenna); - szafka laminowana: 1x „1200” instalacyjna z drzwiczkami | #### Tak |  |
| 53 | Umywalka – 1 szt. typu CERSANIT Symfonia z półpostumentem i baterią typu Merpol E wyposażoną w: mieszacz ceramiczny blokadę uchwytu Boltic regulowane ograniczenie temperatury komplet odpływowy G 1¼ z korkiem i cięgłem perlator QuickClean®, 5 l/min. węże przyłączeniowe PEX Dopuszcza się oferowanie zestawu równoważnego o identycznych parametrach. Zestaw zamontowany zgodnie z wytycznymi zamawiającego. | #### Tak |  |
| 54 | Krzesła - 6 szt. w kolorze ustalonym z Zamawiającym (drewniane lub metalowe z obiciem). Wysokość ok. 89 cm szerokość siedziska ok. 47 cm, głębokość siedziska ok. 43 cm, wysokość siedziska ok. 48 cm, szerokość oparcia ok. 44 cm. |  |  |
|  | Archiwum, pomieszczenie Z-024 |  |  |
| 55 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1200x750x750 [mm], - stelaż stalowy typu „C” z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z płyty laminowanej typu Postforming o grubości 28mm - półka na klawiaturę | #### Tak |  |
| 56 | Szafa z półkami – 5 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1150x450x1920mm, - dwuskrzydłowa - min. 4 półki, odległość między półkami min. 350mm - wykonana z płyt laminowanych obustronnie - zamykana na klucz | #### TAK |  |
| 57 | Krzesło tapicerowane – 1 szt. obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, z regulacją wysokości i nachylenia oparcia, podłokietniki. | #### TAK |  |
|  | Magazyn produktów chłodnia, pomieszczenie Z-026 |  |  |
| 58 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. o wym. (szer. x gł. x wys.) 1200x750x750 [mm] +/- 100mm, - stelaż stalowy typu „C” z profili 50x30x2 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z płyty laminowanej typu Postforming o grubości 28mm - półka na klawiaturę | #### TAK |  |
| 59 | Krzesło tapicerowane – 1 szt. obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, z regulacją wysokości i nachylenia oparcia, podłokietniki. | TAK |  |
|  | Pokój analiz GMP, pomieszczenie Z-027 |  |  |
| 60 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1350x750x750 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej | #### Tak |  |
| 61 | Stół wagowy - 1szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100 mm 900x750x750 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej - baza wagowa z ceramiki litej o wymiarach 400x400 mm | #### Tak |  |
| 62 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1000x750x750 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej | #### Tak |  |
| 63 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1180x750x750 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] wzmocniony malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej | #### Tak |  |
| 64 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/-100mm 1200x900x750 [mm], - stelaż stalowy typu „A” wzmocniony do wytrzymałości 250kg z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową, wraz z dodatkowym wzmocnieniem blatu - blat z żywicy fenolowej - szafka podblatowa o szerokości 600mm, jednoskrzydłowa z półką i szufladą - półka na klawiaturę | #### Tak |  |
| 65 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/- 100mm 1500x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem - pod blatem szafka laminowana: 1x „600” z 3 szufladami - pod blatem szafka laminowana: 1x „900” z drzwiczkami, w szafce półka | #### Tak |  |
| 66 | Stół laboratoryjny przyścienny – 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/-100mm 1800x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z płyty laminowanej typu Postforming o grubości 28mm | #### TAK |  |
| 67 | Szafa laboratoryjna przeszklona z półkami -1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/-100mm 600x500x1920 mm, - wykonana z płyt laminowanych obustronnie | #### Tak |  |
| 68 | Szafa laboratoryjna przeszklona z półkami - 1 szt. - wym. (szer. x gł. x wys.) +/-100mm 900x500x1920 mm, - wykonana z płyt laminowanych obustronnie | #### Tak |  |
| 69 | Krzesło laboratoryjne obrotowe - 2 szt. z podnóżkiem , obrotowe z regulacją wysokości i regulowaną obręczą pod stopy; siedzisko z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego). Krzesło do pracy półstojącej/półsiedzącej | TAK |  |
| 70 | Krzesło laboratoryjne - 2 szt. obrotowe z kółkami niebrudzącymi, z podnóżkiem i oparciem, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, regulowaną obręczą pod stopy. Podłokietniki, siedzisko i oparcie z poliuretanu antypoślizgowego (łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego) | #### TAK |  |
| 71 | Stanowisko do mycia – 1 szt. Stanowisko do mycia (szer. x gł. x wys.) 800x650x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową, - blat z konglomeratu kwarcowo granitowego z podniesionym obrzeżem - instalacja wodno-kanalizacyjna; - 1x zlew ceramiczny 400x400 mm - 1x bateria laboratoryjna z/c woda, chemoodporna - 1x oczomyjka z funkcją prysznica laboratoryjnego - 1x ociekacz kołkowy (72 kołki), chemoodporny - szafka laminowana: 1x „800” instalacyjna z drzwiczkami | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)