..................................................					Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Sprzęt drobny

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rękawica z drutu stalowego sztuk - 2 |  |  |  |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu | Proszę podać |  |
| 2. | Rękawica pięciopalczasta wykona z metalowych oczek, lewa, zabezpieczająca rękę i nadgarstek przed pogryzieniem operatora przez mysz lub szczura lub skaleczeniem podczas zabiegu. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się rękawicy. 1 szt. - lewa rozmiar medium 1 szt. - lewa rozmiar large | TAK |  |
| Ręczny zszywacz ran chirurgicznych wraz z rozszywaczem - 2 komlety |  |  |  |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu | Proszę podać |  |
| 2. | Klipsownica (zszywacz) , wielorazowego użytku, sterylizowalna, do zakładania szwów metalowych skórnych z wymiennym zasobnikiem na zszywki 7mm | TAK |  |
| 3. | Urządzenie do zdejmowania szwów metalowych (rozszywacz) autoklawowalny | TAK |  |
| 4. | Zszywki 7mm pakowane w zasobniki łatwomontowalne do zszywacza, 400 sztuk zszywek zszywki i zasobniki autoklawowalne | TAK |  |
| Gilotyna sztuk 1 |  |  |  |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu | Proszę podać |  |
| 2. | Gilotyna wyposażona w dwa ostrza ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3. | Ostrze górne przesuwane góra-dół za pomocą stalowej dźwigni | TAK |  |
| 4. | Otwór do umieszczenia głowy zwierzęcia kwadratowy o wymiarach minimum 37x37mm | TAK |  |
| 5 | Narzędzie umieszczone na stabilnej podstawie | TAK |  |
| 6 | Urządzenie dostosowane dla osób prawo i leworęcznych | TAK |  |
| 7 | Waga urządzenia max. 3kg | TAK |  |
| Lampa bakteriobójcza UV-C 2 x 30W - sztuk 3 |  |  |  |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu # zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać |  |
| 2. | Lampa wyposażona w minimum 2 promienniki UV-C 30W, z odbłyśnikiem, na statywie, przejezdna | TAK |  |
| 3. | Trwałość promienników minimum 8000 godzin | TAK |  |
| 4. | Promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm | TAK |  |
| 5. | Natężenie promieniowania w odległości 1m od promiennika minimum 3,6W/m2 | TAK |  |
| 6. | Powierzchnia dezynfekcji 18-22m2 | TAK |  |
| 7. | Regulowany kąt oświetlania w zakresie 270o | TAK |  |
| 8. | Lampa przystosowana do pracy ciągłej | TAK |  |
| 9. | Wymiary kopuły max.: 925 x 85 x 145 mm | TAK |  |
| 10. | Masa kopuły max.: 5 kg | TAK |  |
| 11. | Wysokość statywu min : 1800 mm | TAK |  |
| 12. | Wbudowany licznik pracy z możliwością odczytu, z naliczaniem do 9999 godzin | TAK |  |
| 13. | Alarm akustyczny konieczności wymiany promiennika | TAK |  |
| 14. | Klasa zabezpieczenia ppor.: I | TAK |  |
| 15. | Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami | TAK |  |
| Lampa ogrzewcza na statywie - sztuk 2 |  |  |  |
| 1. | # Nazwa producenta sprzętu # zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 2. | Lampa wyposażona w promiennik podczerwieni min. 375W | TAK |  |
| 3. | Do lampy dołączone: filtr niebieski, filtr czerwony i siatka zabezpieczająca | TAK |  |
| 4. | W zestawie 2 pary okularów ochronnych | TAK |  |
| 5. | Sposób mocowania: statyw z regulowaną wysokością na podstawie jezdnej z hamulcem | TAK |  |
| 6. | Chłodzenie układu: wymuszone | TAK |  |
| 7. | Gęstość mocy promieniowania minimum 0,3W/cm2 w odległości 20cm od promiennika | TAK |  |
| 8. | Wymiary max. w mm wraz ze statywem 1550x420x160 | TAK |  |
| Bezcieniowa medyczna lampa operacyjna naścienna - sztuk 1 |  |  |  |
| 1. | # Nazwa producenta sprzętu, typ, model # zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Źródło światła: halogenowa żarówka o mocy min. 40W | TAK |  |
| 3. | Minimalne natężenie światła w odległości 100 cm wynoszące 23000 lux | TAK |  |
| 4. | Temperatura barwowa maksymalnie 4300K | TAK |  |
| 5. | Sposób montażu: uchwyt naścienny przegubowy | TAK |  |
| 6. | Montaż lampy do ściany | TAK |  |
| Urządzenie do unieruchamiania gryzoni (restrainer) w różnych rozmiarach – sztuk 4 |  |  |  |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ. | Proszę podać |  |
| 2. | Urządzenie do unieruchamiania gryzoni podczas wykonywania drobnych zabiegów niechirurgicznych typu pobieranie krwi z żył ogonowych. | TAK |  |
| 3. | Ilość sztuk restrainerów: - dwie sztuki dla gryzoni o masie ciała 15 – 30 gram - jeden dla gryzoni o masie ciała -125 -250 g. - jeden dla gryzoni o masie ciała – 250 – 500g. | TAK |  |
| 4. | Cylindryczny tubus z otworami wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego akrylowego | TAK |  |
| 5. | Tubus umieszczony na podstawie lub zakończony płytką w kształcie kwadratu co umożliwia obrót tubusa i ułatwia dostęp do żył ogonowych. W płytce zaślepiającej tylny koniec tubusa otwór do wyprowadzenia ogona | TAK |  |
| 6. | Wewnątrz tubusa nieprzezroczysty ruchomy ogranicznik w kształcie tłoka z otworem w środku, z mocowaniem za pomocą śruby umożliwiającym unieruchomienie zwierzęcia w odpowiednim położeniu | TAK |  |
| Golarka dla gryzoni sztuk 3 |  |  |  |
| 1. | # Nazwa producenta sprzętu, typ. # zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Chirurgiczna minigolarka golarka dla myszy i szczurów z ładowarką | TAK |  |
| 3. | Wymienialne ostrza | TAK |  |
| 4. | Szerokość pasma cięcia max. 2cm | TAK |  |
| 5. | Komplet ostrzy dla myszy i szczurów minimum 4 szt. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)