„Dla rozwoju Mazowsza”

..................................................						Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie Mazowieckiego Klastra Peptydowego.

| I. Wymagania ogólne | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. Prace będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. | TAK |  |
| 2. Od Wykonawcy wymaga się współpracy z firmami wyposażającymi laboratoria oraz pokoje biurowe w meble i urządzenia laboratoryjne oraz przeprowadzającymi termomodernizację. | TAK |  |
| 3. Z powodu planowanej termomodernizacji budynku niewielkim zmianom mogą ulec ostateczne wymiary wewnętrzne pomieszczeń. | TAK |  |
| 4. Drzwi całoszklane w ościeżnicy aluminiowej. Szkło hartowane SGG 10mm, bezbarwne, światło przejścia 90 cm x 200 cm, klamki metalowe, zamek na klucz, na wysokości ok. 1000 mm pas bezpieczeństwa o szerokości 300mm w postaci zmatowionego szkła | TAK proszę podać |  |
| 5. W laboratoriach farba bakteriostatycznych zmywalna – spełniająca normę PN-C-81914:2002 (dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych), III lub IV klasa odporności na wycieranie (wg norm odporności PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517 – do oferty należy załączyć informacje o spełnieniu wymienionych norm przez oferowane farby (proszę podać nr strony w ofercie ………). Wybór koloru/kolorów farby nastąpi przy podpisywaniu umowy. | TAK proszę podać |  |
| 6. Prace przeróbki instalacji gazowej polegające na wycięciu gałązki orurowania instalacji gazowej na korytarzu i wskazanych pomieszczeniach. | TAK |  |
| 7. Wykonanie instalacji dostosowanej do klimatyzatorów (typu split- które będą montowane w przyszłości) zgodnych z normami PN-83/B-03430 wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000, PN-78/B-03421 oraz PN-87/B-02151.02 (normy dotyczące wentylacji, klimatyzacji i akustyki budowlanej). Ponadto klimatyzatory w pomieszczeniach laboratoryjnych będą musiały utrzymać temp. na poziomie 18ºC +/- 2 ºC. Do oferty proszę dołączyć opis podstawowych parametrów oferowanych instalacji (proszę podać nr strony w ofercie ...........). | TAK proszę podać |  |
| 8. Chłodnice wszystkich klimatyzatorów będą montowane na dachu budynku „B”. W ramach niniejszych prac muszą być wykonane wszystkie prace instalacyjne. | TAK |  |
| 9. Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do aktualnie obowiązujących przepisów. Stan obecny: instalacja oświetleniowa 230V – dwużyłowa, instalacja gniazd 230V-trzyżyłowa. Gniazdka elektryczne z bolcami. W pokojach laboratoryjnych dodatkowe gniazdka podtynkowe | TAK |  |
| 10. Na wszystkich drzwiach należy umieścić tabliczki z numeracją pomieszczeń. | TAK |  |
| 11. Podane powierzchnie do tynkowania, malowania, usuwania glazury są przybliżone, doprecyzowanie wymiarów przez Wykonawców nastąpi podczas wizji lokalnej. | TAK |  |
| 12. Podane mb instalacji są przybliżone, doprecyzowanie wymiarów przez Wykonawców nastąpi podczas wizji lokalnej. Umiejscowienie punktów elektrycznych musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. | TAK |  |

| II. Zestawienie pomieszczeń oraz prac do wykonania | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. Pomieszczenie B707/708 wykucie drzwi z muru; szt.; 1,00. przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie; m2; 50. dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną; m2; 50. przygotowanie posadzki pod nową żywicę; m2; 11. wykonanie nowej nawierzchni żywicznej; m2; 11. przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu; kpl; 1,00. dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana); kpl; 1,00. Demontaż gniazda siłowego i montaż gniazda 1 fazowego; kpl; 1,00. Okablowanie generatora azotu z pok. 708. Przewód YDY 3x4mm2; mb; 30,00. Montaż kasety sterowniczej; kpl; 2,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu dla zasilania kasety; kpl; 1,00. Okablowanie generatora azotu z pok. 718; kpl; 1,00. Przewód YDY 3x4mm2; mb; 30,00. Montaż kasety sterowniczej; kpl; 2,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu dla zasilania kasety; kpl; 1,00. Przeróbka instalacji elektrycznej pod UPS. Montaż obwodu YDY 5x4mm2 z rozdzielnicy; mb; 60,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu pod UPS; kpl; 2,00. Montaż przełącznika typu BY-Pass; kpl; 2,00. Montaż nowej instalacji w pokojach; kpl; 2,00. Montaż nowego osprzętu w pokojach; kpl; 2,00. Montaż nowych gniazd p/t podwójnych; kpl; 2,00. Montaż przewodów do gniazd; mb; 20,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu; kpl; 1,00. | TAK |  |
| 2. Pomieszczenie nr B718 wykucie drzwi z muru; szt.; 2,00. demontaż umywalki i zakorkowanie wody i odpływu; kpl; 1,00. skucie glazury; m2; 4. naprawienie ścian po skutej glazurze; m2; 4. ścianki działowe z płyt GK; m2; 16. dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana); kpl; 1,00. dostawa i wstawienie nowych drzwi przeszklonych z ościeżnicą i okuciami - ALUMINIOWE; kpl; 1,00. dostawa i wstawienie nowej witryny z drzwiami przeszklone - ALUMINIOWE; kpl; 1,00. gipsowanie ścian; m2; 4. przygotowanie pozostałych ścian i sufitu pod malowanie; m2; 74. ułożenie glazury w nowym miejscu zlewu; m2; 1. dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną; m2; 118. przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu; kpl; 1,00. przygotowanie posadzki pod nową żywicę; m2; 30. wykonanie nowej nawierzchni żywicznej; m2; 30. Przeróbka instalacji oświetleniowej pod 3 pomieszczenia; kpl; 1,00. Montaż wyłączników oświetlenia; kpl; 3,00. Montaż nowych gniazd na 20A (2x3 gniazda); kpl; 6,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu; kpl; 2,00. Montaż nowych gniazd na 20A (2x3 gniazda); kpl; 6,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu; kpl; 2,00. Montaż nowych gniazd p/t pojedynczych pod lodówki; kpl; 3,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu; kpl; 1,00. Montaż nowych gniazd 16A (zestaw 2x3 gniazda); kpl; 6,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu; kpl; 1,00. Montaż nowych gniazd 16A (zestaw 2x3 gniazda); kpl; 6,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu; kpl; 1,00. Montaż gniazd typu 1xRJ45 kat. 5; kpl; 8,00. Montaż kabla UTP 4x2x0,5 kat. 5e; kpl; 32,00. | TAK |  |
| 3. Pomieszczenie nr B721 przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie; m2; 55. dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną; m2; 55. dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana); kpl; 1,00. przygotowanie posadzki pod nową żywicę; m2; 15,00. wykonanie nowej nawierzchni żywicznej; m2; 15,00. Zasilanie do klimatyzatora; mb; 15,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla obwodu klimatyzatora; kpl; 1,00. Montaż nowych gniazd p/t podwójnych; kpl; 2,00. | TAK |  |
| 4. Pomieszczenie nr B727 wykucie drzwi z muru; szt.; 2,00. zaślepienie otworu po drzwiach; m2; 3. demontaż umywalki i zakorkowanie wody i odpływu; kpl; 1,00. skucie glazury; m2; 4. naprawienie ścian po skutej glazurze; m2; 4. gipsowanie ścian; m2; 4. przygotowanie pozostałych ścian i sufitu pod malowanie; m2; 52. dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną; m2; 55. przygotowanie posadzki pod nową żywicę; m2; 16. wykonanie nowej nawierzchni żywicznej; m2; 16. przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu; kpl; 1,00. dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana); kpl; 1,00. | TAK |  |
| 5. Pomieszczenie nr B728 wykucie drzwi z muru; szt.; 2,00. obrobienie otworu po drzwiach; kpl; 1,00. demontaż umywalki i zakorkowanie wody i odpływu; kpl; 1,00. skucie glazury; m2; 8. naprawienie ścian po skutej glazurze; m2; 8. gipsowanie ścian; m2; 8. przygotowanie pozostałych ścian i sufitu pod malowanie; m2; 8. dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną; m2; 55. przygotowanie posadzki pod nową żywicę; m2; 16. wykonanie nowej nawierzchni żywicznej; m2; 16. przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu; kpl; 1,00. dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana); kpl; 1,00. Zamiana gniazd pojedynczych na podwójne; kpl; 4,00. Montaż gniazd p/t i n/t na istniejących obwodach; szt.; 2,00. Montaż wypustu kablowego (na 2.5 kW); kpl; 1,00. Montaż wypustu kablowego (na 3.5 kW); kpl; 1,00. Montaż gniazd podwójnych p/t; szt.; 1,00. Montaż zasilania do digestorium; kpl; 1,00. | TAK |  |
| 6. Pomieszczenie nr B729 demontaż umywalki i zakorkowanie wody i odpływu; kpl; 1,00. demontaż brodzika i zakorkowanie wody i odpływu; kpl; 1,00. rozebranie ścianki - podmurowanie brodzika gr. 1/2 c; kpl; 1,00. rozebranie ścianki murowanej gr. 1/2 c; m2; 2. skucie glazury; m2; 14. skucie gresu i kleju; m2; 5. wykonanie podkładu wyrównawczego (wylewki) pod posadzkę żywiczną; m2; 6. naprawienie ścian po skutej glazurze; m2; 14. gipsowanie ścian; m2; 14. przygotowanie pozostałych ścian i sufitu pod malowanie; m2; 16. dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą bakteriostatyczną; m2; 29. przestawianie i zabezpieczenie mebli i sprzętu; kpl; 1,00. dostawa i wstawienie nowych drzwi szklanych 90x200 (cała powierzchnia drzwi szklana); kpl; 1,00. wykonanie nowej nawierzchni żywicznej; m2; 6. Montaż nowych gniazd; kpl; 6,00. Montaż nowych gniazd w kanale; kpl; 3,00. kanał kablowy; mb; 2,00. Montaż osprzętu elektrycznego w rozdzielni dla jednego obwodu; kpl; 1,00. | TAK |  |
| 7. Zasilanie klimatyzatorów i oprawy UV Montaż przewodów do zasilania klimatyzatorów; mb; 160,00. Montaż osprzętu do zasilania klimatyzatorów w rozdzielnicy; kpl; 8,00. Montaż lamp UV z dostawą 4 szt. typu przepływowego oraz 4 szt. typu naświetlającego lub przepływowego; kpl; 8,00. Montaż wyłącznika do załączania lamp UV; kpl; 8,00. Montaż przewodów do zasilania lamp UV; mb; 80,00. | TAK |  |
| 8. Instalacje sanitarne Klimatyzacja/wentylacja. Sprawdzenie działania istniejącego układu wentylacji wyciągowej; kpl; 1. Montaż filtrów (włókniny fitracyjnej) przy kratkach nawiewnych; kpl; 8. Montaż instalacji parownik - skraplacz dla klimatyzatorów typu Split we wszystkich remontowanych i tworzonych pomieszczeniach; kpl; 10. Przeróbka instalacji gazu; kpl; 1. Przebudowa instalacji wyciągowej umożliwiające podłączenie dygestorium; kpl; 1. Instalacje wod-kan. Demontaż baterii natryskowej, podejść wody zimnej, ciepłej i kanalizacji; kpl; 1. Przesunięcie podejść instalacji wod.-kan. do urządzeń; kpl; 4. | TAK |  |
| 9. Wywiezienie gruzu wywiezienie gruzu i śmieci; kont.; 2,00. | TAK |  |

……..................……………., dn. …………… 					……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)