..................................................					Załącznik nr 1.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wirówka stołowa na eppendorfy z chłodzeniem – szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pobór mocy maksymalnie 350W | Tak |  |
|  | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 15 sekund | Tak |  |
|  | Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 16 sekund | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji co najmniej 4 rotorów | Tak |  |
|  | W zestawie rotor stałokątowy umożliwiający wirowanie na raz co najmniej 24 probówek o pojemności 1,5/2 ml z siłą wirowania rcf nie mniejsza niż 20240 x g (14650rpm) |  |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-15000, ze skokiem nie większym niż 50rpm |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż od 30s do 10h | Tak |  |
|  | Głośność z pokrywą nie większa niż 48 dB(A) | Tak |  |
|  | Waga urządzenia bez wirnika nie większa niż 25kg | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -10 oC do +40 oC | Tak |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 55 cm | Tak |  |
|  | Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej nie wyższa niż 4oC | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 30 x 50 x 30 cm | Tak |  |
|  | Wysokość ładowania nie większa niż 25 cm | Tak |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | Tak |  |
|  | Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD | Tak |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | Tak |  |
|  | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | Tak |  |
|  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf | Tak |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | Tak |  |
|  | Możliwość słodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie nie dłuższym niż 8 minut | Tak |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji rotora w autoklawie. | Tak |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: do 3 tygodni | Tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | Tak |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | Tak |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)