..............................................						Załącznik nr 3.5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Pipety jednokanałowe z osprzętem

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2. | Pipeta jednokanałowa 0,5µl –10µl, sztuk: 1 typ, model, | TAK/ proszę podać |  |
| 2a | Pudełko na odpowiednie końcówki sztuk: 1 | TAK |  |
| 2b | Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt. | TAK |  |
| 3 | Pipeta jednokanałowa 20µl –200µl, sztuk: 1 typ, model | TAK/ proszę podać |  |
| 3a | Pudełko na odpowiednie końcówki, sztuk: 1 | TAK |  |
| 3b | Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt. | TAK |  |
| 4 | Pipeta jednokanałowa 100µl – 1000µl, sztuk: 1 typ, model | TAK/ proszę podać |  |
| 4a | Pudełko na odpowiednie końcówki, sztuk: 1 | TAK |  |
| 4b | Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt. | TAK |  |
| 5 | Statyw dla 3 pipet jednokanałowych, sztuk 1 | TAK |  |
| 6 | Gwarancja na pipety min. 36-miesięcy | TAK |  |
| pkt 7-15 - wymagania dotyczące wszystkich pipet |  |  |  |
| 7 | Rękojeść pipety wykonana z nieplastycznego łatwozmywalnego tworzywa | TAK |  |
| 8 | Objętość nastawiona widoczna podczas pipetowania bez unoszenia palców dłoni trzymającej pipetę. | TAK |  |
| 9 | Pipeta z wymienną główką zmiennoobjętościową (mechanizm regulujący) umożliwiającą pobieranie wybranej objętości cieczy. | TAK |  |
| 10 | Możliwość dokupienia wymiennej główki o stałej objętości. | TAK |  |
| 11 | Blokada objętości, którą można ustawić jedną ręką | TAK |  |
| 12 | Pipeta w całości autoklawowalna, bez potrzeby rozkręcania, | TAK |  |
| 13 | Podwójne uszczelki silikonowe (o-ringi) na końcu każdego kanału pipety. Pipeta kompatybilna z większością końcówek dostępnych na rynku. | TAK |  |
| 14 | Zrzutnik końcówek zewnętrzny, obsługiwany palcami dłoni trzymającej pipetę innymi niż kciuk. | TAK |  |
| 15 | Główka z licznikiem ma umożliwiać podgląd wybranej objętości dla osób lewo- i praworęcznych | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)