..................................................																Załącznik nr 1.2

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Meble laboratoryjne z odciągami miejscowymi

Uwaga! Wymiary orientacyjne (podane z dokładnością +/- 1 cm) do dostosowania po wizji lokalnej

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu | proszę podać |  |
| 2 | Stół laboratoryjny przyścienny L kształtny o wym. (szer. x gł. x wys.) 2070/1800x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej - wstawiona w blat kratka wentylacyjna z tworzywa nad kaloryferem pod blatem: - szafka laminowana: 1x „900” z półką i drzwiczkami | TAK |  |
| 3 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3100x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej - zlewik ceramiczny - bateria laboratoryjna zimna woda pod blatem: - szafka laminowana: 1x „800” z dwiema półkami i drzwiczkami - szafka laminowana: 1x „600” instalacyjna - szafka laminowana: 1x „500” z czterema szufladami - szafka laminowana: 1x „300” z trzema szufladami | TAK |  |
| 4 | Stół laboratoryjny mobilny o wym. (szer. x gł. x wys.) 750x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową w tym 4 kółka jezdne (dwa wyposażone w hamulec) - blat z żywicy fenolowej pod blatem: - na wysokości 200mm od podłoża półka z żywicy fenolowej o gr. 20mm | TAK |  |
| 5 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 1900x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej pod blatem: - szafka laminowana: 1 x „500” z czterema szufladami; -1 x "500" z drzwiczkami i półką; -1 x "800" z drzwiczkami i półką | TAK |  |
| 6 | Stół laboratoryjny przyścienny L kształtny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3660/2400x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej (blat z dopasowaniem do ścian pomieszczenia) - wstawiona w blat kratka wentylacyjna z tworzywa nad kaloryferem nad blatem: - nadstawka z dwiema półkami wykonanymi ze szkła bezpiecznego o długości 2900mm pod blatem: - szafka laminowana: 2x „500” z czterema szufladami - szafka laminowana: 1x „300” z czterema szufladami - szafka laminowana: 1x „600” z drzwiczkami i półką - szafka laminowana: 1 x "500" z drzwiczkami i półką | TAK |  |
| 7 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 700x750x900mm - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej (blat z dopasowaniem do ścian pomieszczenia) pod blatem: - szafka laminowana: 1x „600” z półką i drzwiczkami | TAK |  |
| 8 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 1500x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej nad blatem: - nadstawka wyposażona w dwie półki wykonane ze szkła bezpiecznego na całej długości stołu pod blatem: - szafka laminowana: 1x „600” z półką i drzwiczkami - szafka laminowana: 1x „300” z czterema szufladami | TAK |  |
| 9 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 2170x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej - szafka laminowana: 1x „1200” z dwiema półkami i drzwiczkami - szafka laminowana: 1x „750” z półką i drzwiczkami | TAK |  |
| 10 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 700x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej pod blatem: - szafka laminowana: 1x „600” z 4 szufladami |  |  |
| 11 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3050x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej (blat z dopasowaniem do ścian pomieszczenia) nad blatem - nadstawka wyposażona w dwie półki wykonane ze szkła bezpiecznego pod blatem: - szafka laminowana: 2x „800” z półką i drzwiczkami - szafka laminowana: 2x „600” z półką i drzwiczkami | TAK |  |
| 12 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3400x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej (blat z dopasowaniem do ścian pomieszczenia) nad blatem: - Nadstawka wyposażona w dwie półki wykonane ze szkła bezpiecznego na szerokości 2900mm pod blatem: - szafka laminowana: 1x „500” z czterema szufladami - szafka laminowana: 1x „600” z półką i drzwiczkami - szafka laminowana: 1x „900” z dwiema półkami i drzwiczkami - szafka laminowana: 1x „1200” z dwiema półkami i drzwiczkami | TAK |  |
| 13 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 1450x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z ceramiki litej technicznej ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym pod blatem: - szafka laminowana: 1x „700” z drzwiczkami i dwiema półkami - szafka laminowana: 1x „600” z drzwiczkami i półką | TAK |  |
| 14 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3400x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej ze ściętym narożnikiem z jednej strony. - baza wagowa z konglomeratu kwarcowo granitowego o wym. 400x400 mm montowana na osobnym stelażu z wibroizolacją, wkomponowana w blat stołu z obudową laminowaną nad blatem: - nadstawka z czterema półkami laminowanymi na całej długości 2800mm (odstęp pomiędzy półkami 200mm, w miejscu stanowiska wagowego tylko jedna półka) pod blatem: - szafka laminowana: 2x „600” z czterema szufladami - szafka laminowana: 1x „600” z półką i drzwiczkami | TAK |  |
| 15 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 2900x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat wykonany z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym - wycięcie pod słupek nad blatem: - nadstawka wyposażona w dwie półki wykonane ze szkła bezpiecznego o długości 1800mm pod blatem: - szafka laminowana: 1x „1200 z dwiema półkami i drzwiczkami - szafka laminowana: 1x „600” z czterema szufladami | TAK |  |
| 16 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 2600x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat wykonany z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym - baza wagowa wykonana z litej ceramiki technicznej o wymiarze 400x400 pod blatem: - szafka laminowana: 1x „1100” z dwiema półkami i drzwiczkami - szafka laminowana: 1x „500” z 4 szufladami | TAK |  |
| 17 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 1600x560x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej pod blatem: - szafka laminowana: 1x „900" z dwiema półkami i drzwiczkami - szafka laminowana: 1x „600" z czterema szufladami | TAK |  |
| 18 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 1400x500x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej pod blatem: - szafka laminowana: 1x „800" z dwiema półkami i drzwiczkami (głębokość maksymalna) | TAK |  |
| 19 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 4900x750/810x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej pod blatem: - szafka laminowana: 2 x „1200" z dwiema półkami i drzwiczkami - szafka laminowana: 4 x „600" z 4 szufladami | TAK |  |
| 20 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3330x750/800x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej pod blatem: - szafka laminowana: 2 x „900" z dwiema półkami i drzwiczkami - szafka laminowana: 2x „600" z 4 szufladami | TAK |  |
| 21 | Stół laboratoryjny przyścienny o wym. (szer. x gł. x wys.) 1200x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej | TAK |  |
| 22 | Stanowisko do mycia o wym. (szer. x gł. x wys.) 650x750x900 [mm] - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem - miska stalowa podwieszana - bateria z mieszaczem Sztuk 3 |  |  |
| 23 | Stanowisko do mycia o wym. (szer. x gł. x wys.) 650x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesiony obrzeżem wykonanym z żywicy epoksydowej - 1x zlew ceramiczny - 1x bateria laboratoryjna z/c woda chemoodporna - 1x oczomyjka laboratoryjna - 1x ociekacz laboratoryjny kołkowy pod blatem: - szafka laminowana: 1x „600” instalacyjna z drzwiczkami - instalacja wodno-kanalizacyjna; Sztuk 1 | TAK |  |
| 24 | Stanowisko do mycia o wym. (szer. x gł. x wys.) 650x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat wykonany z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym - 1x zlew ceramiczny - 1x bateria laboratoryjna z/c woda chemoodporna - 1x oczomyjka laboratoryjna - 1x ociekacz kołkowy - 72 kołki pod blatem: - szafka laminowana: 1x „600” instalacyjna z drzwiczkami - instalacja wodno-kanalizacyjna; Sztuk 6 | TAK |  |
| 25 | Stanowisko do mycia o wym. (szer. x gł. x wys.) 1200x750x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat wykonany z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym - instalacja wodno-kanalizacyjna; - 1x zlew ceramiczny - 1x bateria laboratoryjna z/c woda chemoodporna - 1x oczomyjka laboratoryjna - 1x ociekacz kołkowy - 72 kołki pod blatem: - szafka laminowana: 1x „1100” instalacyjna z drzwiczkami Sztuk 1 | TAK |  |
| 26 | Stanowisko do mycia o wym. (szer. x gł. x wys.) 800x650x900 [mm], - stelaż stalowy typu „A” z profili 30x30 [mm] malowany proszkowo farbą epoksydową - blat wykonany z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym - instalacja wodno-kanalizacyjna; - 1x zlew ceramiczny - 1x bateria laboratoryjna z/c woda chemoodporna - 1x oczomyjka laboratoryjna - 1x ociekacz kołkowy - 72 kołki pod blatem: - szafka laminowana: 1x „600” instalacyjna z drzwiczkami Sztuk 1 | TAK |  |
| 27 | Szafa lekarska o wym. (szer. x gł. x wys.) 600x440x1800mm Korpus szafy wykonany z blachy stalowej. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym | TAK |  |
| 28 | Szafa laminowana o wymiarze (szer. x gł. x wys.) typ witryna 400x400x1920mm wykonana z płyt obustronnie laminowanych - możliwość zmiany pozycji półek - półki dobrane wysokością pod wymiar segregatora. - zamykanie na klucz - montaż do ściany | TAK |  |
| 29 | Szafa laminowana o wymiarze (szer. x gł. x wys.) 600x520x1920mm typ witryna, wykonana z płyt obustronnie laminowanych - możliwość zmiany pozycji półek - półki dobrane wysokością pod wymiar segregatora. - zamykanie na klucz | TAK |  |
| 30 | Szafa na odczynniki chemiczne o wymiarze (szer. x gł. x wys.) 900x420x2200mm - wykonana z płyt obustronnie laminowanych z wykładką oraz z kuwetami na odczynniki z polipropylenu - szafa w wersji wentylowanej z podłączeniem fi 100 mm - pięć półek - zamykanie na klucz | TAK |  |
| 31 | Szafa na odczynniki chemiczne o wymiarze (szer. x gł. x wys.) 600x420x2200mm - wykonana z płyt obustronnie laminowanych z wykładką oraz z kuwetami na odczynniki z polipropylenu - szafa w wersji wentylowanej z podłączeniem fi 100 mm - pięć półek - zamykanie na klucz | TAK |  |
| 32 | Szafa na odczynniki chemiczne trzysegmentowa o wymiarze (szer. x gł. x wys.) 1200x500x2200mm wykonana z płyt obustronnie laminowanych - szafa połączona ze stołem (w części podblatowej obudowa blendami) - możliwość zmiany pozycji półek - półki z regulacją wysokości - zamknięcie typu roleta otwierana do góry - szafa wykonana w wersji wentylowanej wyposażona w własny wentylator - montaż do ściany -zamykanie na klucz | TAK |  |
| 33 | Krzesło laboratoryjne wysokie z miękkim siedziskiem i oparciem obciągniętym skajem - kółka niebrudzące - regulacja wysokości od 450- 580mm Sztuk 2 | TAK |  |
| 34 | Krzesło biurowe tapicerowane z siłownikiem, podłokietnikami i oparciem regulowanym, na kółkach niebrudzących Sztuk 8 | TAK |  |
| 35 | Taboret laboratoryjny wysoki z siedziskiem z poliuretanu - kółka niebrudzące - taboret dostosowany regulacją do wysokości pracy na blacie 900mm Sztuk 10 | TAK |  |
| 36 | Podest laminowany pod standardową lodówką laboratoryjną dwukomorową o wymiarach podstawy gabarytu 650x650 na kółkach, podest oparty o konstrukcję z profili zamkniętych stalowych o przekroju profili 30x30 [mm] malowanych proszkowo farbą epoksydową - minimum dwa kółka wyposażone w hamulce, Sztuk 5 | TAK |  |
| 37 | Rolety na okna w kasetach na prowadnicach. Rolety wykonane z materiału zmywalnego, jasnego, półprzepuszczalnego dla światła Wymiary wewnętrzne ramy skrzydeł (wymiary do weryfikacji w trakcie wizji lokalnej) 840x1010 sztuk 13 940x380 sztuk 13 580x1010 sztuk 17 680x380 sztuk 17 | TAK |  |
|  | ODCIĄGI MIEJSCOWE |  |  |
| 38 | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji. | TAK |  |
| 39 | WYMAGANIA WSPÓLNE - średnica wewnętrzna: 100mm, - samonośne ramię odciągowe wykonanie z podwójnie anodyzowanego aluminium, - mocowanie do profilu przedłużającego L= 1,1m montowanego do sufitu - łatwe pozycjonowanie przy pracy na małych powierzchniach, -wieloprzegubowość umożliwiająca regulację ramienia i końcówki ssącej w wielu płaszczyznach, - ramię wyposażone w przepustnicę zamykającą, - ssawka odciągowa uniwersalna w wersji chemoodpornej o wymiarach ok. 380x460mm - zalecany przepływ powietrza przez ramię max 450 m3/h, - wymagany spręż dyspozycyjny wentylatora minimum 500Pa - stelaż montażowy, niezbędne przedłużki, złączki, montaż i podłączenie odciągu do instalacji; - sprawdzenie przepływów po montażu odciągu zakończone raportem z badań | TAK |  |
|  | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |
| 40 | Odciąg miejscowy do pomieszczenia syntezy chemicznej (nr B- 718) – 1 szt. - ramię odciągowe L=2,4m+/-10cm Odciąg miejscowy do pomieszczenia syntezy chemicznej (nr B- 721) – 1 szt. - ramię odciągowe L=2,4m+/-10cm | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)